Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy

- Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto kategorií:

- Budovy

- Dopravní stavby

- Vodní díla

- Stavby technické infrastruktury

- Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

- Rekreační, kulturní a sakrální stavby

- Součásti a příslušenství staveb

- Vodstvo, vegetace a terén

- Geodetické prvky

- Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

- Ochranná a bezpečnostní pásma

- Použité zkratky:

- TI – technická infrastruktura

- DI – dopravní infrastruktura

- ZPS – základní prostorová situace

- OP – ochranné pásmo

- BP – bezpečnostní pásmo

- EK – elektronické komunikace

- Nev. údaj – neveřejný údaj

- Suffix kódů typu objektu dle geometrie:

- 01 – bod

- 02 – linie nebo linie (osa)

- 03 – plocha nebo plocha (koridor záměru)

- 04 – definiční bod

- 05 – obvod

- Budovy

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Objekt budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budova | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000001 0100000002 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |

- Dopravní stavby

| Typ objektu | Obsahová část |  |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS |  | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Silniční doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obvod pozemní komunikace |  |  | x |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000003 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení komunikace | - |  |  | - |
| osa pozemní komunikace |  |  | x |  | geometrie | linie (osa) |  | x | 0100000004 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kategorie pozemní komunikace | dálnice I. třídy dálnice II. třídy silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy místní komunikace I. třídy místní komunikace II. třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy účelová komunikace neveřejně přístupná účelová komunikace pro IZS nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | číslo E-TAHU | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ úseku pozemní komunikace | zemní těleso komunikace most tunel nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | počet jízdních pruhů | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení komunikace | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | třída dopravního zatížení | TDZ S TDZ I TDZ II TDZ III TDZ IV TDZ V TDZ VI nezjištěno |  |  |  |
| dopravní uzel silniční sítě |  |  | x |  | geometrie | bod |  |  | 0100000311 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | číslo uzlu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | čísla křižujících komunikací | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | charakteristika uzlu | křižovatka odpočívka hraniční přechod ČR hranice přívozu hranice nevybudovaného úseku hranice vojenského prostoru |  |  |  |
| provozní plocha pozemní komunikace | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000005 0100000006 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ pozemní komunikace | komunikace okružní křižovatka prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| chodník | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000007 0100000008 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| cyklostezka | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000009 0100000010 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení cyklostezky | - |  |  |  |
| parkoviště, odstavná plocha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000011 0100000012 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| dopravní ostrůvek | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000013 0100000014 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| dělící pás | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000015 0100000016 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| nájezd, sjezd, vjezd | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000017 0100000018 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| přidružená plocha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  |  | 0100000320 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Drážní doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obvod dráhy |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000019 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa železniční tratě |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000020 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kategorie železniční tratě | celostátní regionální místní vlečka zkušební speciální jiná nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ železniční tratě | vysokorychlostní konvenční nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení tratě | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | počet kolejí | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | elektrizace železniční tratě | elektrizovaná neelektrizovaná částečně elektrizovaná nezjištěno |  |  |  |
| plocha železnice | x |  |  |  | geometrie | plocha |  |  | 0100000312 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno |  |  |  |
| osa koleje železniční tratě |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000021 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení DI | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rok geodetického pořízení | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rozchod kolejí | 1435 mm 760 mm splítka jiný nezjištěno |  |  |  |
| železniční přejezd |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000022 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  | 0100000023 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | evidenční číslo objektu | - |  |  |  |
| tramvajová dráha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000024 0100000025 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa tramvajové dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000026 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa koleje tramvajové dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000027 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení DI | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| pozemní lanová dráha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000028 0100000029 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa pozemní lanové dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000030 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | druh dopravy lanové dráhy | nákladní doprava osobní doprava nezjištěno |  |  |  |
| osa koleje pozemní lanové dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000031 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení DI | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| dráha metra |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000032 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa dráhy metra |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000033 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa koleje dráhy metra |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000034 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení DI | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| speciální železniční dráha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000035 0100000036 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa speciální železniční dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000037 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa koleje speciální železniční dráhy |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000038 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení DI | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| visutá lanová dráha | x |  |  |  | geometrie | linie (osa) |  | x | 0100000039 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| železniční stanice, zastávka |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000040 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ železniční stanice | stanice zastávka jiné dopravně významné místo nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Vodní doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plavební komora |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000041 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
| sledovaná vodní cesta |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000042 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | název sledované vodní cesty | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | číslo sledované vodní cesty | - |  |  |  |
| osa sledované vodní cesty |  | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000043 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | název sledované vodní cesty | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | číslo sledované vodní cesty | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zařazení sledované vodní cesty | dopravně významná využívaná dopravně významná využitelná účelová plánovaná |  |  |  |
|  |  |  |  |  | třída dopravně významné vodní cesty | místního významu třídy 0 místního významu třídy I mezinárodního významu třídy IV mezinárodního významu třídy Va mezinárodního významu třídy Vb nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ sledované vodní cesty | vedená řekou vedená plavebním kanálem |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
| plavební dráha |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000044 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | číslo sledované vodní cesty | - |  |  |  |
| přístav |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000045 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ přístavu | přístav veřejný přístav neveřejný jiný nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ochranná funkce | ano ne |  |  |  |
| Skupina: Letecká doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vzletová a přistávací dráha |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000046 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ povrchu vzletové a přistávací dráhy | asfaltobeton cementobeton travnatá nezjištěno |  |  |  |
| letiště |  | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000047 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | druh letiště | veřejné s vnitrostátním provozem veřejné s mezinárodním provozem neveřejné s vnitrostátním provozem neveřejné s mezinárodním provozem vojenské nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení letiště | - |  |  |  |
| heliport |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000048 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení heliportu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | umístění heliportu | úrovňový mimoúrovňový nezjištěno |  |  |  |
| letecká stavba |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000049 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ letecké stavby | podzemní letecká stavba ostatní letecká stavba nezjištěno |  |  |  |
| zařízení pro letecký provoz |  | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000050 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ zařízení pro letecký provoz | přehledový systém radionavigační zařízení radiokomunikační systém světelné zařízení ostatní zařízení pro letecký provoz nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| příkop, násep, zářez dopravní stavby | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000051 0100000052 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| nástupiště | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000053 0100000054 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| manipulační plocha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000055 0100000056 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno |  |  |  |
| obvod mostu |  | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000057 |
|  |  |  |  |  |  | bod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ mostu | silniční železniční most pro vodní dopravu lávka pro pěší a cyklisty přechod pro volně žijící živočichy sdružený nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | označení komunikace nebo tratě | - |  |  |  |
| mostovka | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000058 0100000059 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| portál tunelu | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000060 0100000061 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| průběh tunelu | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000062 0100000063 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ tunelu | železniční silniční pro cyklisty a chodce tunel pro vodní dopravu sdružený nezjištěno |  |  |  |
| portál podchodu | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000064 0100000065 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| průběh podchodu | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000066 0100000067 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Zařízení dopravních staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stojan nabíjení, výdejní stojan | x |  |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000068 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ nabíjecího/výdejního média | nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel) CNG LPG LNG benzin/nafta vodík ostatní média nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| dopravní zařízení - liniové samostatně stojící | x |  |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000069 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ dopravního zařízení liniového | svodidlo protihluková stěna |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| svodidlo | x |  |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000318 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| protihluková stěna | x |  |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000319 |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| mostní váha | x |  |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000070 0100000071 |
|  |  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |

- Vodní díla

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Nádrž |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodní nádrž | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000072 0100000073 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ vodní nádrže | vodní nádrž průmyslová nádrž dešťová usazovací nádrž dešťová průsaková nádrž požární nádrž jiný typ nádrže nezjištěno |  |  |  |
| hráz, jez | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000074 0100000075 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Stavby v korytě vodního toku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přeliv, stupeň | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000076 0100000077 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| stavebně upravené koryto | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000078 0100000079 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Stavby k melioracím pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| meliorační příkop, žlab | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000080 0100000081 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| osa melioračního příkopu, žlabu, drénu |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000082 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | druh melioračních opatření | odvodnění závlaha opatření proti vodní erozi - příkop opatření proti vodní erozi - průleh opatření proti větrné erozi revitalizace půdy vsakovací objekt nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | rok výstavby | - |  |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| meliorační šachta | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000083 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Odběr, jímání vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| studna na veřejném prostranství | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000084 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Stavby, objekty a zařízení k ochraně před povodněmi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| protipovodňová zábrana | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000085 0100000086 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | protipovodňová hráz protipovodňový val protipovodňová zeď stavební základy protipovodňové mobilní zábrany nezjištěno |  |  |  |
| suchá nádrž | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000087 0100000088 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000089 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | hradítko hradidlové šachty hrazení, uzávěr, vrata patka protipovodňové stěny nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| osa hráze, zdi, mobilní zábrany | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000090 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | protipovodňová hráz protipovodňový val protipovodňová zeď stavební základy protipovodňové mobilní zábrany nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |

- Stavby technické infrastruktury

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Sdílená stavba technické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolektor |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000091 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| kabelovod |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000092 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ kabelovodu | kabelová lávka kabelový žlab kabelová komora chránička nezjištěno |  |  |  |
| rozvaděč IS |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000093 0100000094 |
|  |  |  |  |  | bod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ rozvaděče IS | sdružený elektro plyn síť EK nezjištěno |  |  |  |
| podpěrné zařízení |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000095 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ podpěrného zařízení | stožár příhradový sloup sloup veřejného osvětlení sloup trakčního vedení nástěnná konzola střešník portál hák |  |  |  |
|  |  |  |  | typ sloupu | betonový dřevěný kovový nezjištěno |  |  |  |
| jiná technologická stavba TI |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000096 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| průběh jiné technologické stavby TI |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000097 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Elektrické vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa elektrické sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000098 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy elektrické sítě | silové vedení zemnící lano nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | maximální provozní napětí | 0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | provozní napětí | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Iizolace venkovního vedení | izolace základní bez izolace nezjištěno |  |  |  |
| trasa místní elektrické sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000099 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy místní elektrické sítě | veřejné osvětlení světelná signalizace trakční vedení osvětlovací síť staveb nezjištěno |  |  |  |
| trasa domovní přípojky elektrické sítě | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000100 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| zařízení elektrické sítě |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000101 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení elektrické sítě | skříň elektrické sítě jiný |  |  |  |
| výrobna elektřiny |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000102 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ výrobny elektřiny | geotermální elektrárna jaderná elektrárna vodní elektrárna fotovoltaická elektrárna tepelná elektrárna větrná elektrárna bioplynová elektrárna nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | instalovaný výkon | - |  |  |  |
| stanice elektrické sítě |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000103 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | maximální provozní napětí | 0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | provozní napětí | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ stanice rozvodné sítě | transformační stanice distribuční stanice spínací stanice měnírna jiná |  |  |  |
|  |  |  |  | druh stanice rozvodné sítě | kompaktní a zděná stožárová věžová venkovní vestavěná nezjištěno |  |  |  |
| jaderné zařízení |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000104 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ jaderného zařízení | reaktor sklad úložiště jiný |  |  |  |
| Skupina: Elektronické komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa sítě EK |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000105 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | materiál trasy sítě EK | kovová optická kovová + optická nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál ochrany vedení sítě EK | bez ochrany vedení plastová trubka svazek mikrotrubiček nezjištěno |  |  |  |
| trasa radioreléových spojů |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000106 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| zařízení sítě EK |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000107 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení sítě EK | telefonní automat skříň sítě EK přípojný bod sítě EK jiný |  |  |  |
|  |  |  |  | umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno |  |  |  |
| technologický objekt sítě EK |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000108 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu sítě EK | radioteleskop ústředna telekomunikační věž technologický kontejner sítě EK jiný |  |  |  |
| Skupina: Plynovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa plynovodní sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000109 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média plynovodní sítě | zemní plyn propan-butan biometan vodík ostatní druhy plynu nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
| trasa domovní přípojky plynovodní sítě | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000110 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
| zařízení plynovodní sítě |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000111 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení plynovodní sítě | šoupě plynovodní sítě skříň plynovodní sítě plynová lampa veřejného osvětlení šachta plynovodní sítě jiný | x |  |  |
|  |  |  |  | umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno |  |  |  |
| technologický objekt plynovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000112 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu plynovodní sítě | kompresní stanice regulační stanice distribuční regulátor odorizační stanice výrobna plynu stanice katodové ochrany podzemní zásobník plynu plnírna plynu plynojem armaturní uzel nadzemní zásobník plynu jiný |  |  |  |
| Skupina: Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa vodovodní sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000113 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy vodovodní sítě | zásobovací vodovodní řad řad rozvodné vodovodní sítě nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| trasa domovní přípojky vodovodní sítě | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000114 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| zařízení vodovodní sítě |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000115 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení vodovodní sítě | šoupě vodovodní sítě hydrant vodovodní sítě výústní objekt vodovodní sítě pítko šachta vodovodní sítě redukční ventil vodovodní sítě výtokový stojan plnící místo přerušovací komora jiný |  |  |  |
| zařízení domovní přípojky vodovodní sítě | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000116 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení domovní přípojky vodovodní sítě | šachta vodovodní šachta měrná a kontrolní jiné |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| technologický objekt vodovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000117 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu vodovodní sítě | vodojem úpravna vody manipulační objekt čerpací stanice vodovodní sítě ATS vodovodní sítě odkyselovací a odradonovací stanice jiný |  |  |  |
|  |  |  |  | typ vodojemu | věžový podzemní zasypaný podzemní nezasypaný nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | objem vodojemu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | minimální výška hladiny vodojemu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita úpravny vody | - |  |  |  |
| Skupina: Přivaděče vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa přivaděče vody |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000118 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ přivaděče | odkrytý trubní nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| zařízení přivaděče vody |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000119 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení přivaděče vody | vstupní šachta nezjištěno |  |  |  |
| technologický objekt přivaděče vody |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000120 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu přivaděče vody | odvzdušňovací zařízení vyrovnávací komora nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa kanalizační sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000121 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy kanalizační sítě | kanalizační stoka veřejná část kanalizační přípojky odlehčovací stoka nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ kanalizační sítě | jednotná dešťová splašková drenáž kalové potrubí nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ pohybu kanalizačního média | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| trasa domovní přípojky kanalizační sítě | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000122 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ kanalizační sítě | jednotná dešťová splašková drenáž kalové potrubí nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ pohybu kanalizačního média | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál | - |  |  |  |
| zařízení kanalizační sítě (bodové) |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000123 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení kanalizační sítě | šachta kanalizační vpusť kanalizační sítě uzávěr kanalizační sítě čistící zařízení vyústění kanalizační sítě lapol odlučovač lehkých kapalin jiné |  |  |  |
| zařízení domovní přípojky kanalizační sítě | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000124 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení domovní přípojky kanalizační sítě | šachta kanalizační šachta měrná a kontrolní domovní čerpací stanice vsakovací zařízení s přepadem jiné |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
| liniové zařízení kanalizační sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000125 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ liniového zařízení kanalizační sítě | liniový odvodňovač jiný |  |  |  |
| technologický objekt kanalizační sítě |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000126 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu kanalizační sítě | čistírna odpadních vod čerpací stanice kanalizační sítě odlehčovací komora liniový odvodňovač kanalizační výusť dešťová nádrž na kanalizační síti podtlaková stanice na kanalizační síti jiný |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita ČOV (EO) | - |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita ČOV (m3/den) | - |  |  |  |
| Skupina: Produktovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa sítě produktovodu |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000127 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média produktovodu | mazut, olej pohonné hmoty odpad ropa stlačený nebo zředěný vzduch technický plyn jiný nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
| zařízení sítě produktovodu |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000128 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení sítě produktovodu | šachta sítě produktovodu nezjištěno |  |  |  |
| technologický objekt sítě produktovodu |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000129 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ média produktovodu | mazut, olej pohonné hmoty odpad ropa stlačený nebo zředěný vzduch technický plyn jiný nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Teplovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa teplovodní sítě |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000130 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy teplovodní sítě | primární síť sekundární síť nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ média teplovodní sítě | teplovod horkovod parovod nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
| zařízení teplovodní sítě |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000131 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení teplovodní sítě | odvětrávání teplovodu šachta teplovodní sítě jiný |  |  |  |
| technologický objekt teplovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000132 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu teplovodní sítě | teplárna kotelna jiný nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Potrubní pošta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa potrubní pošty |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000133 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | dimenze | - | x |  |  |
| zařízení potrubní pošty |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000134 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení potrubní pošty | šoupě potrubní pošty jiný |  |  |  |
| Skupina: Zařízení staveb technické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povrchový znak TI |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000135 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ povrchového znaku TI | šachta vstupní šachta kabelovodní zařízení elektrické sítě zařízení sítě EK zařízení plynovodní sítě zařízení vodovodní sítě zařízení kanalizační sítě zařízení sítě produktovodu zařízení teplovodní sítě jiný povrchový znak zařízení TI |  |  |  |
| orientační sloupek TI |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000136 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ inženýrské sítě | elektrické vedení elektronické komunikace plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod nezjištěno |  |  |  |
| trasa protikorozní ochrany |  |  | x | geometrie | linie |  | x | 0100000137 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ protikorozní ochrany | katodická elektropolarizovaná drenáž anoda propojovací kabeláž nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou | plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod nezjištěno |  |  |  |
| bodové zařízení protikorozní ochrany |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000138 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou | plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod nezjištěno |  |  |  |
| jiné zařízení staveb TI |  |  | x | geometrie | bod |  | x | 0100000139 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení TI | geodeticky - terestricky geodeticky - terestricky před záhozem geodeticky - terestricky po záhozu geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres vyhledáno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ jiného zařízení speciálních staveb | hlásič IZS reproduktor venkovní hodiny nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno |  |  |  |

- Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Důlní díla, důlní stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| důl, lom | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000140 0100000141 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| plocha rekultivace | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000142 0100000143 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| úložné místo těžebního odpadu | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000144 0100000145 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| jiné důlní dílo, důlní stavba | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000146 0100000147 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Odpadové hospodářství |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skládka odpadů |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000148 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav skládky odpadů | v provozu uzavřeno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob rekultivace | - |  |  |  |
|  |  |  |  | datum rekultivace | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ odpadu | inertní odpad nebezpečný odpad jiný nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita | - |  |  |  |
| spalovna |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000149 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita | - |  |  |  |
| jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000150 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení na odstraňování odpadů | zařízení na odstraňování BRO zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu jiná zařízení na odstraňování odpadů nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | povolení nakládání s nebezpečným odpadem | povoleno bez povolení nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | kapacita | - |  |  |  |
| odkaliště |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod |  | x | 0100000151 |
|  |  |  |  |  | bod |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno |  |  |  |

- Rekreační, kulturní a sakrální stavby

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hřiště | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000152 0100000153 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Stavba kulturní, sakrální |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobná sakrální stavba – bod | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000154 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ drobné sakrální stavby | kříž boží muka kaplička nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| drobná sakrální stavba – plocha | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000155 0100000156 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ drobné sakrální stavby | kříž boží muka kaplička nezjištěno |  |  |  |
| hřbitov | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000157 0100000158 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| drobná kulturní stavba – bod | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000159 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ drobné kulturní stavby | kašna vodotrysk, fontána pomník socha mohyla zvonice nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| drobná kulturní stavba – plocha | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000160 0100000161 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ drobné kulturní stavby | kašna vodotrysk, fontána pomník socha mohyla zvonice nezjištěno |  |  |  |

- Součásti a příslušenství staveb

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Stavby společné pro více skupin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plot | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000162 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | druh plotu | plot dřevěný plot drátěný plot kovový plot zděný plot živý nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| podezdívka | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000163 0100000164 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| stavebně upravený vjezd na pozemek | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000165 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | průjezdná šířka | - |  |  |  |
|  |  |  |  | průjezdná výška | - |  |  |  |
|  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| schodiště | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000166 0100000167 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | druh schodiště | vícestupňové platforma s jedním stupněm nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| zeď - plocha | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000168 0100000169 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  |  | linie |  | x | 0100000170 |
|  |  |  |  | typ zdi | zeď opěrná zeď zárubní zeď městské hradby nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| zeď - linie | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000313 |
|  |  |  |  | typ zdi | zeď opěrná zeď zárubní zeď městské hradby nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| opěrná zeď | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000171 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  | 0100000172 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| ostatní zastřešená stavba | x |  |  | geometrie | plocha |  |  | 0100000314 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| zastřešení | x |  |  | geometrie | plocha |  |  | 0100000315 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| rampa | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000173 0100000174 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| terasa | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000175 0100000176 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| komín | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000177 0100000178 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| skleník | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000179 0100000180 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| zahradní bazén | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000181 0100000182 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| patka, deska, monolit, pilíř | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000183 0100000184 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| průběh technologické konstrukce | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000185 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | hranice jiného objektu | ano ne |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| sloup technologické konstrukce | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000186 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| stavba pro zpevnění povrchu | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000187 0100000188 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| dvůr, nádvoří | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000189 0100000190 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| vrt | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000191 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ vrtu | geotermální vrt nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| ochranná šachta vrtu | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000192 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| čelo propustku | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000193 0100000194 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| průběh propustku | x |  |  | geometrie | linie (osa) |  | x | 0100000195 |
|  |  |  |  |  | linie (obvod) |  | x | 0100000196 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| podzemní objekt ZPS | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000197 0100000198 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Zařízení staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zábradlí | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000199 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| výtah v chodníku | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000200 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| nosič technického zařízení | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000201 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ nosiče technického zařízení | informační tabule billboard kamera kamerového systému reklamní sloup vlajkový stožár sdružené nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Doplňkové zařízení staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| neidentifikovaný bodový objekt | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000202 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| neidentifikovaný liniový objekt | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000321 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |

- Vodstvo, vegetace a terén

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Přírodní vodní plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodní tok | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000203 0100000204 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| jezero | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000205 0100000206 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Hospodářská plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemědělská plocha | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000207 0100000208 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ zemědělské plochy | orná půda vinice chmelnice ovocný sad trvalý travní porost jiný nezjištěno |  |  |  |
| zahrada | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000209 0100000210 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| les | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000211 0100000212 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| hospodářsky nevyužívaná plocha | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000213 0100000214 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
| Skupina: Udržovaná zeleň |  |  |  |  |  |  |  |  |
| udržovaná plocha zeleně | x |  |  | geometrie | plocha |  | x | 0100000215 0100000216 |
|  |  |  |  |  | definiční bod |  |  |  |
|  |  |  |  |  | obvod |  | x |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ udržované zeleně | městská parková zeleň udržovaná travnatá a okrasná plocha skupina stromů a keřů nezjištěno |  |  |  |
| Skupina: Terénní útvar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| terénní hrana | x |  |  | geometrie | linie |  | x | 0100000217 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | typ terénní hrany | hrana pata nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |

- Geodetické prvky

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Podrobný bod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podrobný bod ZPS | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000218 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Charakteristikatřída přesnosti v poloze | 1 2 3 4 5 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Charakteristikatřída přesnosti ve výšce | 1 2 3 4 5 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | způsob pořízení ZPS | geodeticky - terestricky geodeticky - fotogrammetricky geodeticky - pozemním laserovým skenováním přibližný zákres nezjištěno |  |  |  |
|  |  |  |  | číslo bodu | - |  |  |  |
| výškový bod na terénu | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000219 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | výška na terénu | - |  |  |  |
| identický bod | x |  |  | geometrie | bod |  | x | 0100000220 |
|  |  |  |  | popis objektu | - |  |  |  |
|  |  |  |  | číslo bodu | - |  |  |  |

- Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Sdílená stavba technické infrastruktury - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolektor - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000221 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| kabelovod - záměr |  |  | x | geometrie | linie | x |  | 0100000222 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ kabelovodu | kabelová lávka kabelový žlab chránička | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Elektrické vedení - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa elektrické sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000223 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy elektrické sítě | silové vedení zemnící lano neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| trasa místní elektrické sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000224 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy místní elektrické sítě | veřejné osvětlení světelná signalizace trakční vedení osvětlovací síť staveb neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| výrobna elektřiny - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000225 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ výrobny elektřiny | geotermální elektrárna jaderná elektrárna vodní elektrárna fotovoltaická elektrárna tepelná elektrárna větrná elektrárna bioplynová elektrárna nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| stanice elektrické sítě - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000226 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ stanice rozvodné sítě | transformační stanice distribuční stanice spínací stanice měnírna jiná neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| jaderné zařízení - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000227 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ jaderného zařízení | reaktor sklad úložiště jiný neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Elektronické komunikace - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa sítě EK - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000228 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | materiál trasy sítě EK | kovová optická kovová + optická neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| trasa radioreléových spojů - záměr |  |  | x | geometrie | linie | x |  | 0100000229 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt sítě EK - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000230 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu sítě EK | radioteleskop ústředna telekomunikační věž technologický kontejner sítě EK jiný objekt sítě EK | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Plynovod - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa plynovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000231 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt plynovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000232 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu plynovodní sítě | kompresní stanice regulační stanice distribuční regulátor odorizační stanice výrobna plynu stanice katodové ochrany trasový uzávěr podzemní zásobník plynu plnírna plynu plynojem armaturní uzel nadzemní zásobník plynu jiný neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Vodovod - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa vodovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000233 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy vodovodní sítě | zásobovací vodovodní řad řad rozvodné vodovodní sítě neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt vodovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000234 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu vodovodní sítě | vodojem úpravna vody manipulační objekt čerpací stanice vodovodní sítě ATS vodovodní sítě odkyselovací a odradonovací stanice jiný | x |  |  |
|  |  |  |  | typ vodojemu | věžový podzemní zasypaný podzemní nezasypaný neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Kanalizace - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa kanalizační sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000235 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy kanalizační sítě | kanalizační stoka veřejná část kanalizační přípojky odlehčovací stoka neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ kanalizační sítě | jednotná dešťová splašková drenáž kalové potrubí neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ pohybu kanalizačního média | gravitační tlaková podtlaková neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt kanalizační sítě - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000236 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu kanalizační sítě | čistírna odpadních vod čerpací stanice kanalizační sítě odlehčovací komora liniový odvodňovač kanalizační výusť dešťová nádrž na kanalizační síti podtlaková stanice na kanalizační síti jiný | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Produktovod - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa sítě produktovodu - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000237 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt sítě produktovodu - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000238 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Teplovod - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa teplovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000239 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ trasy teplovodní sítě | primární síť sekundární síť neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt teplovodní sítě - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000240 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu teplovodní sítě | teplárna kotelna jiný neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Nádrž - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodní nádrž - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000241 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ vodní nádrže | vodní nádrž průmyslová nádrž dešťová usazovací nádrž dešťová průsaková nádrž požární nádrž jiný typ nádrže neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Meliorační opatření - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| meliorační příkop, žlab - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000242 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| osa melioračního příkopu, žlabu - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000243 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | druh melioračních opatřeníinvestice do půdy | odvodnění závlaha opatření proti vodní erozi - příkop opatření proti vodní erozi - průleh opatření proti větrné erozi revitalizace půdy vsakovací průleh, vsakovací objekt neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Technické protipovodňové opatření - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| protipovodňová zábrana - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000244 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | protipovodňová hráz protipovodňový val protipovodňová zeď stavební základy protipovodňové mobilní zábrany nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| suchá nádrž - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000245 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi - záměr |  |  | x | geometrie | bod | x |  | 0100000246 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | hradítko hradidlové šachty hrazení, uzávěr, vrata patka protipovodňové stěny neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| osa hráze, zdi, mobilní zábrany - záměr |  |  | x | geometrie | linie | x |  | 0100000247 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ stavby, objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | protipovodňová hráz protipovodňový val protipovodňová zeď stavební základy protipovodňové mobilní zábrany nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Přivaděče vody - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trasa přivaděče vody - záměr |  |  | x | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000248 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ přivaděče | odkrytý trubní neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| technologický objekt přivaděče vody - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000249 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ technologického objektu přivaděče vody | odvzdušňovací zařízení vyrovnávací komora neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Důlní díla, důlní stavby - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| důl, lom - záměr | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000250 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| plocha rekultivace - záměr | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000251 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| úložné místo těžebního odpadu - záměr | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000252 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| jiné důlní dílo, důlní stavba - záměr | x |  |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000253 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Odpadové hospodářství - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skládka odpadů - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000254 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ odpadu | inertní odpad nebezpečný odpad jiný neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| spalovna - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000255 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů - záměr |  |  | x | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000256 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení na odstraňování odpadu | zařízení na odstraňování BRO zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu jiná zařízení na odstraňování odpadu neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Silniční doprava - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obvod pozemní komunikace - záměr |  | x |  | geometrie | plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000257 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| osa pozemní komunikace - záměr |  | x |  | geometrie | linie | x |  | 0100000258 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typkategorie pozemní komunikace | dálnice I. třídy dálnice II. třídy silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy místní komunikace I. třídy místní komunikace II. třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy účelové komunikace neveřejně přístupná účelová komunikace pro IZS neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ úseku pozemní komunikace | zemní těleso komunikace most tunel neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| cyklostezka - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000259 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Drážní doprava - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obvod dráhy - záměr |  | x |  | geometrie | plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000260 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| osa železniční tratě - záměr |  | x |  | geometrie | linie | x |  | 0100000261 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ úseku železnice | zemní těleso most tunel neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | kategorie železniční tratě | celostátní regionální místní vlečka zkušební speciální neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | typ železniční tratě | vysokorychlostní konvenční neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| železniční přejezd - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000262 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| tramvajová dráha - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000263 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| pozemní lanová dráha - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000264 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | druh dopravy lanové dráhy | nákladní doprava osobní doprava neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| dráha metra - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000265 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| speciální železniční dráha - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000266 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| visutá lanová dráha - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000267 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| železniční stanice, zastávka - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000268 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ železniční stanice | stanice zastávka jiné dopravně významné místo nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Vodní doprava - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plavební komora - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000269 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| sledovaná vodní cesta - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000270 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | třída dopravně významné vodní cesty | místního významu třídy 0 místního významu třídy I mezinárodního významu třídy IV mezinárodního významu třídy Va mezinárodního významu třídy Vb neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| plavební dráha - záměr |  | x |  | geometrie | linie nebo plocha (koridor záměru) | x |  | 0100000271 |
|  |  |  |  |  | plocha (koridor záměru) | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| přístav - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000272 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| jiné záměry na vodní cestě |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000273 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| Skupina: Letecká doprava - záměry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vzletová a přistávací dráha - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000274 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| letiště - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000275 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | druh letiště | veřejné s vnitrostátním provozem veřejné s mezinárodním provozem neveřejné s vnitrostátním provozem neveřejné s mezinárodním provozem vojenské neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| heliport - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000276 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | umístění heliportu | úrovňový mimoúrovňový neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| letecká stavba - záměr |  | x |  | geometrie | plocha nebo bod | x |  | 0100000277 |
|  |  |  |  |  | bod | x |  |  |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ letecké stavby | podzemní letecká stavba ostatní letecká stavba neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |
| zařízení pro letecký provoz - záměr |  | x |  | geometrie | bod | x |  | 0100000278 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ zařízení pro letecký provoz | přehledový systém radionavigační zařízení radiokomunikační systém světelné zařízení ostatní zařízení pro letecký provoz neurčeno | x |  |  |
|  |  |  |  | zdroj | - | x |  |  |

- Ochranná a bezpečnostní pásma

| Typ objektu | Obsahová část |  |  | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZPS | DI | TI |  |  |  |  |  |
| Skupina: Ochranné a bezpečnostní pásmo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochranné pásmo objektů vodovodu |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000279 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo objektů kanalizace |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000280 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo elektrické sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000281 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo výrobny elektřiny |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000282 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ výrobny elektřiny | geotermální jaderná vodní fotovoltaická tepelná větrná bioplynová nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo zařízení elektrické sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000316 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo stanice elektrické sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000317 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ stanice rozvodné sítě | transformační stanice distribuční stanice spínací stanice měnírna jiná | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| provozní prostor elektrické sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000322 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
| ochranné pásmo plynovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000283 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo sítě produktovodu |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000284 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP sítě produktovodu | OP produktovodu OP ropovodu nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo teplovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000285 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo sítě EK |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000286 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP sítě EK | OP rádiového zařízení a rádiového směrového spoje OP komunikačního vedení nezjištěno | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo kolektoru, kabelovodu |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000287 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo jaderného zařízení |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000288 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo zařízení protikorozní ochrany |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000289 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| bezpečnostní pásmo plynovodní sítě |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000290 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis BP | - | x |  |  |
| bezpečnostní pásmo zařízení protikorozní ochrany |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000291 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis BP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo zařízení odpadového hospodářství |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000292 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP odpadového hospodářství | OP skládky OP spalovny OP zařízení BRO OP zařízení na odstraňování NO | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo vodního díla I. a II. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu |  |  | x | geometrie | plocha | x |  | 0100000293 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo silniční stavby |  | x |  | geometrie | plocha | x |  | 0100000294 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | ID objektu silniční stavby | - | x |  |  |
|  |  |  |  | číslo E-TAHU | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP pozemní komunikace | OP dálnice I. třídy OP dálnice II. třídy OP silnice I. třídy OP silnice II. třídy OP silnice III. třídy OP místní komunikace I. třídy OP místní komunikace II. třídy | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo drážní stavby |  | x |  | geometrie | plocha | x |  | 0100000295 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | ID objektu drážní stavby | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP drážní stavby | OP železniční tratě OP tramvajové dráhy OP pozemní lanové dráhy OP metra OP speciální železniční dráhy OP visuté lanové dráhy OP trolejbusové dráhy | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo letiště |  | x |  | geometrie | plocha | x |  | 0100000296 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | ID objektu letiště | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP letiště | OP se zákazem staveb OP s výškovým omezením staveb OP proti nebezpečným a klamavým světlům OP se zákazem laserových zařízení OP s omezením staveb vzdušných - vedení VN a VVN OP hlukové OP ornitologické | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení |  | x |  | geometrie | plocha | x |  | 0100000297 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | typ OP leteckých zabezpečovacích zařízení | OP přehledového systému OP radionavigačního zařízení OP radiokomunikačního systému OP světelného zařízení OP podzemní letecké stavby | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |
| ochranné pásmo stavby pro vodní dopravu |  | x |  | geometrie | plocha | x |  | 0100000298 |
|  |  |  |  | popis objektu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | ID objektu stavby pro vodní dopravu | - | x |  |  |
|  |  |  |  | popis OP | - | x |  |  |